（資料５）

精度確認試験結果報告書

計測実施日：令和2年2月18日

機器の所有者・試験者あるいは精度管理担当者：（株）レーザー測量

精度　太郎

| 精度確認の対象機器 メーカ ： ㈱ＡＢＣ社 測定装置名称： LS420 測定装置の製造番号： R00891 | 写真 |
| --- | --- |
| レ 検証機器（標定点を計測する測定機器） □テープ ：ＪＩＳ１種１級（ガラス繊維製巻尺） ■○○製 商品名：○○ □ＴＳ ：３級ＴＳ以上 □ＳＳ製 ○○（２級） | 写真 |
| 測定記録 測定期日：令和２年２月１８日 測定条件：天候 晴れ 気温 ８℃ 測定場所：（株）レーザ測量 社内 資材ヤードにて | 写真 |
| 精度確認方法 ■既知点の座標間距離 |  |

図　機器の動作状況と精度確認結果の事例

・精度確認試験結果（詳細）

①テープによる検査点の確認

計測方法：テープ or TSによる座標間距離 or TSによる座標値計測 計測結果：17.070m

②ＬＳによる確認

中心を自動抽出 ３ＤＬＳによる既知点の点間距離（L’）. Ｘ; Ｙ; Ｚ; 点間距離. １点目; 44044.700; -11987.621; 17.870; 17.071m. ２点目; 44060.775; -11993.355; 17.502.

③差の確認（測定精度） レーザースキャナーの計測結果による点間距離（L’）― テープによる実測距離（L） 17.071ｍ－17.070ｍ ＝ 0.001ｍ（1mm） ；合格（基準値20mm以内）

図　機器の動作状況と精度確認結果の事例