応札物品仕様書

	１　応札物品名　　特種用途自動車（原子力防災車）小型四輪貨物自動車　２ｔトラック
２　機器の構成

　　　メーカー　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　車　　名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　グレード　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　型　　式　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　
【構成内訳】

仕様書に定める仕様

応札物品の仕様

排気量

3,000ccクラス

　　排 気 量：　　　　　　cc
駆動方式

2WD

    駆動方式：　　　　　　
使用燃料

軽油

使用燃料：　　　　　　 
塗装色

白

塗 装 色：　　　　　　

乗車定員

３人

乗車定員：　　　　　　 
ミッション形式


MTではないこと

ミッション形式：　　　　　　　

車両寸法

全長　　　4,700mm以内

全幅　　　1,700mm以内

全高　　　2,300mm以内（散光式警光灯・スピーカー装着時）
全長　　　　　　　 mm

全幅　　　　　　　 mm

全高　　　　　　　 mm

荷台寸法

荷台内寸　長さ3,100mm 以上

荷台内寸　幅　1,600mm 以上

荷台床面地上高　890mm 以内

荷台内高　　　　380mm 以上
荷台内寸　長さ　　　　　　 mm
荷台内寸　　幅　　　　　　 mm
荷台床面地上高　　　　　　 mm
荷台内高　　　　　　　　　 mm
必要装備

エアコン、パワーステアリング、AM/FMラジオ、フロアマット、運転席助手席シートベルト、集中ドアロック、パワーウィンドウ、電源ソケット（シガーソケット）、運転席助手席エアバッグ、バックカメラ＋バックモニター、ＡＢＳ、ドライブレコーダー（前方）、サイドバイザー、衝突被害軽減ブレーキ、三角停止表示板
左のとおりか　　○　・　×
・散光式警光灯（赤色灯）、スピーカー（パトライト社製AXS-12LKF-RR型又は同等品）

・電子サイレンアンプ（パトライト社製SAP-520PBV-K型又は同等品、音声再生、録音再生機能に対応すること。）

・ハンドマイク（パトライト社製SDM-08A型又は同等品）

※ 外部突起規制に係る装備については、対応品であること。

※ 道路運送車両法の保安基準（昭和26年７月28日運輸省令第67号）第49条に定める緊急自動車の要件を具備すること。
左のとおりか　　○　・　×
（同等品を使用する場合は以下に型番を記載）
警光灯・スピーカー：　　　　　　　　　　
サイレンアンプ：　　　　　　　　　　　　
ハンドマイク：　　　　　　　　　　　　　
環境仕様

2025年度燃費目標基準95％達成
2025年度燃費目標基準　　　％達成
文字入れ

「御前崎市」２箇所　直書き
左のとおりか　　○　・　×



令和８年５月22日実施の特種用途自動車（原子力防災車）小型四輪貨物自動車　２ｔトラック　１台の入札に係る応札物品は上記のとおりとします。

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　入札参加者　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　

【注意事項】仕様毎に車両のメーカー・型式番号・付属品等の詳細を分かるように記入すること。

