応札物品仕様書

１ 応札物品名 特種用途自動車(道路パトロール車) 2300cc～2500cc 4WD SUV ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車 ２ 機器の構成 メーカー ： 車 名 ： グレード ： 型 式 ： 【構成内訳】 仕様書に定める仕様; 応札物品の仕様. 排気量; 2300cc以上2500cc未満; 排 気 量：. 駆動方式; 4WD; 駆動方式：. 塗装色・文字入れ; 仕様書別紙図面のとおり; 左のとおりか ○ ・ ×. 使用燃料; レギュラーガソリン; 使用燃料：. 乗車定員; ５人; 人. ミッション形式; MTではないこと; ﾐｯｼｮﾝ形式：. 車両寸法; 全長 4,600～4,900mm 全幅 1,800～1,900mm 全高 1,600～2,100mm （散光式警光灯・スピーカー装着時） 最低地上高 180mm以上; 全 長 mm 全 幅 mm 全 高 mm (散光式警光灯･ｽﾋﾟｰｶｰ装着時) 最低地上高 mm. ５人分の乗席を確保した上で、バリケード（高900mm、幅1000mm、厚100mm）を寝かせた状態で収納できる荷室容量があること。; 左のとおりか ○ ・ ×. 装備品; ＜全車共通＞ エアコン、パワーステアリング、AM/FMラジオ、時計、前後席シートベルト、集中ドアロック、パワーウィンドウ、電源ソケット(シガーソケット)、バックセンサー、フロアマット、運転席助手席エアバッグ、ＡＢＳ、衝突被害軽減ブレーキ（AEBS2）、フォグランプ、サイドバイザー; 左のとおりか ○ ・ ×. ＜沼津土木事務所装備＞ ・ＥＴＣ車載器（新セキュリティ対応車載器） ・ドライブレコーダー（前方、後方） ＜島田土木事務所装備＞ ・ＥＴＣ車載器（新セキュリティ対応車載器） ・ドライブレコーダー（前方のみ） ・ナビゲーションシステム(TV受信ができないようにすること) ＜下田土木事務所装備＞ ・ドライブレコーダー（前方のみ）; 左のとおりか ○ ・ ×. 道路パトロール車仕様; 散光式警光灯(赤黄色灯）・ｽﾋﾟｰｶ （ﾒｰｶｰ：PATLITE、型番：AXS-12LKF-RY型 同等品可）; ﾒｰｶｰ： 型番：. ｻｲﾚﾝｱﾝﾌﾟ（ﾒｰｶｰ：PATLITE、型番：SAP-520PBV-WK同等品可）; ﾒｰｶｰ： 型番：. マイク（ﾒｰｶｰ：PATLITE、型番：SDM-10A 同等品可）; ﾒｰｶｰ： 型番：. 道路運送車両の保安基準（昭和26年7月28日運輸省令第67号）第49条に定める緊急自動車の要件及び第49条の２に定める道路維持作業用自動車の要件を具備すること; 左のとおりか ○ ・ ×. 環境仕様; プラグインハイブリッド車であるか、下記の基準を満たしていること。 ・低排出ガス車認定実施要領における平成17年基準排出ガス75％低減 又は 平成30年基準排出ガス50％低減 ・令和２年度燃費目標基準達成かつ令和12（2030）年度燃費目標基準80%達成; ・プラグインハイブリッド車である ○ ・ × ・上記を満たしていない場合 ①平成 年基準 排出ガス ％低減 ②令和２年度燃費目標基準 達成かつ令和12(2030)年度 燃費目標基準 ％達成. ３ 架装を行う工場の名称、所在地 名称. 所在地.

令和８年９月16日実施の特種用途自動車(道路パトロール車) 2300cc～2500cc 4WD SUV ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車３台の入札に係る応札物品は、上記のとおりとします。

令和 　年 　月 　日

入札参加者　商号又は名称

代表者職氏名